附件1

## 广东省江门航道事务中心崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目第三方测量用户需求书

- 一、采购项目名称：广东省江门航道事务中心崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目第三方测量

- 二、项目概况

- （一）项目背景

根据崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目进度安排，为了解项目施工前、完工后的水深情况，需委托第三方测量单位进行水深测量。

- （二）项目内容（包括但不限于）：

1.在崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目施工前，根据采购人的书面通知，对崖门出海航道指定的区域进行水深测量，测量里程约43.6公里。外业测量完成后，按规范出具水深平面图和文字资料总结等。

2. 在崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目完工后，根据采购人的书面通知，对崖门出海航道指定的区域进行水深测量，测量里程约43.6公里。外业测量完成后，按规范出具水深平面图、竣工断面图和文字资料总结等。

- （三）工作要求

1.满足国家及行业相关技术标准要求，测量成果质量达到合格标准，提交的测量成果须符合要求，并通过采购人组织的审查。

2.遵守省、市相关管理部门安全文明施工的规定。

3.提交的测量成果如下：

①航道测量技术总结（含测量结果分析）6份。

②水深平面图纸6套。

③水深断面图（断面间距与项目设计图一致）6套（项目施工前的测量无需提交该成果）。

④质量检查报告6份。

⑤测量仪器年检证书6份。

⑥数字成果光盘2份（含Word版、CAD版文件）。

4.工作进度

自采购人发出书面通知进场测量之日起，在7天内完成水深外业测量并提交水深测量图（电子版）给采购人，15天内提交测量成果给采购人。

- 三、采购项目主要技术要求

（一）测量技术要求：

1. 测量范围：崖门出海航道主航槽中心线两侧各200米（共400米宽）的水域范围。崖门出海航道口门段2.6公里航段、崖门出海航道Y16标至Y18标航段测量范围加宽。①崖门出海航道口门段2.6公里向东延伸至高栏港进港航道、向西延伸至荷包岛东侧水域；②崖门出海航道Y16标至Y18标航段向东延伸至Y16标与Y18标连线。③测量范围内有岛屿的，测出岛屿的轮廓线。测量长度约43.6公里。

2. 测量比例：1:2000。

3. 平面系统：平面控制采用2000国家大地坐标系，高斯正形投影3°带，中央子午线为E 114°。起算点原则上采用广东省航道平高控制网GPS-D控制点或同等精度的控制点成果资料，经现场查勘检验无误后作为平面控制起算点。首级控制网按规范中GPS-E级建网，其他采用GPS-RTK测量方法加密布设图根控制点。

4. 高程系统：采用1985年国家高程基准面。绘图水位采用采用当地理论深度基准面为绘图水位，具体数值以采购人的书面通知为准。起算点原则上采用广东省航道平高控制网内III等及以上水准点成果资料或同等精度的起算点成果作为水准测量起算点。所有起算用的基准点，均经现场查勘检验无误后才使用。所有水准测量的操作规程及闭合精度等均严格按规范中IV等水准路线测量的要求进行。测深线应垂直于航道中线布设，水深部分以绘图水位换算成水深值。

5. 数字化成图：岸上地形点以高程表示，字体向北；水深点以绘图水位换算成深度值表示，高于绘图水位的用负值，字体向北。地形、水深点采用不同字体和颜色区分。图中数据单位为m，取位至0.1m。等深、等高线距为1m。图例、符号、注记按《水运工程测量规范》图式。

采用0.1mm厚热定型聚脂薄膜绘制底图，图廓尺寸为60cm×40cm，按公里坐标格网标注并向东横向分幅。从下游起向上游编号，图题注记为：项目名称－年份－比例尺—图号。

6.执行规范：《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）及其他有关现行规范、规程，测量精度须达到规范要求，地物地貌等应根据规范要求详细标明。

7.绘制疏浚区域的水深断面图。

（二）仪器要求

参与本次测量的仪器设备必须具有在有效期内的测量仪器质量检测合格证书（须在总结报告中出具仪器检测合格证书的复印件）。

# 四、验收

满足国家及行业相关技术标准要求，通过采购人组织的竣工验收，测量成果质量达到合格标准，提交的归档测量资料符合广东省航道事务中心颁发的标准要求。

# 五、付款方式

（一）采用一次性付清方式付款。

（二）在崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目通过广东省航道事务中心验收，成交供应商按要求向采购人提交归档的测量成果资料，并办理项目结算手续，采购人收到成交供应商提交的书面资料后5个工作日内支付合同款的100%。

（三）支付项目款必须凭有效书面申请和有效的税务发票支付。

（四）因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

# 六、承包方式

本项目报价采用总价包干方式，供应商必须对所投项目整体进行投标，且要提供完整的技术资料。本项目是由成交供应商以成交价按采购人要求包工包料包质量包安全包文明施工方式承包施工，不允许转包和分包。

# 七、知识产权的范围及归属

供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部成果文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其成果文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；本项目形成的成果的知识产权归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。

# 八、其他要求

（一）报价供应商必须对所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。报价供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（二）测量所引测的平高控制点由采购人负责提供，成交供应商负责对引测的平高控制点进行复测校核，其校核过程及结果应在测量技术总结中有所描述。

（三）项目成果版权归广东省江门航道事务中心所有。

（四）承接本项目的单位被视为承认本任务书所有条款，并按本任务书规定的条款完成相关工作。

（五）本章所提供的相关资料仅供报价供应商在报价时参考，不作为编制报价文件的依据，报价供应商应谨慎引用本章内容，报价供应商引用本章资料引起的一切后果均由报价供应商承担，与采购人无关。

（六）成果文件有下列情况之一者无效：提交的成果文件不符合本任务书规定的成果内容和格式；未经组织单位同意而逾期送达；有关经济技术指标严重不实；图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；未盖有承接单位公章。

（七）采购人还另外委托1个测量单位开展崖门出海航道维护疏浚（2020—2021年）项目施工前的水深测量工作。采购人委托1个具有设计资质的单位分别依据2个测量单位提交测量成果进行项目工程量计算，如2个测量单位计算出来的工程量差值超过5%的，成交供应商必须无条件进场重新测量。

（八）报价文件有效期为60天，自提交报价文件的截止之日起算。

（九）成交供应商应于收到《成交通知书》之日起30日内与采购人签订合同。