附件1

崖门航标站码头港池疏浚工程项目

询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：崖门航标站码头港池疏浚工程项目。

（二）项目地点：江门市新会区。

（三）项目主要内容：

1、疏浚标准及范围

- 新会航标与测绘所崖门航标站码头港池进行维护性疏浚，疏浚标准按设计水深 2.6m（绘图水位是85国家高程-0.61米，下同），开挖边坡 1：3，疏浚范围从码头前沿线向河中30°方向拓宽，下游疏浚边界线控制在离崖门航标站码头的下游端20m处。

- 2、疏浚工程量（以采购人委托的第三方测量单位的测量成果计算出来的疏浚工程量为准）

- （1）为确保港池维护疏浚的效果，采购人于2022年10月委托具有乙级资质的第三方测量单位对崖门航标站码头港池进行了水深测量，根据第三方测量单位对崖门航标站码头港池水深测量结果，工程量为6056.98立方米（设计断面工程量，不含计算超深、超宽，下同）。

- （2）上述的疏浚工程量不包括水深平面图测量时间至项目正式开工之日的期间回淤工程量、台风影响的回淤工程量、施工期回淤的工程量、施工船舶的超挖工程量。项目实施过程中的超挖量由成交工程量自行控制。供应商应在工程报价中充分考虑上述工程量因素。工程结算时，上述工程量因素均不考虑，供应商须充分考虑回淤等风险。

- 3.卸泥区设置

- 卸泥区设置在崖门出海航道二期工程航道疏浚工程的新洲围纳泥区，距离作业点距离约10km。

- （四）项目工期：本项目工期为15天（自开工令签发之日起算）。如遇特殊情况，工期根据实际延后。

二、项目金额

（一）本项目最高限价为人民币269，517.53元，报价单位高于限价视为无效报价。

（二）资金来源：财政性资金。

三、潜在供应商资格条件

本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织：持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或者持有工商行政管理部门核发的有效的经营者、企业法人营业执照。

（三）供应商必须具备建设行政主管部门核发的港口与航道工程施工总承包叁级或以上资质并具有安全生产许可证。

（四）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按报价文件格式承诺拟投入设备情况。

四、报价须知

- （一）供应商应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

- （二）本项目报价文件包括：项目报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业资质文件复印件、拟投入设备情况承诺函，以上材料均须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

- （三）报价文件的递交，递交报价文件的时间为2022年11月24日14时30分至2022年11月24日15时30分（评审时间前一个小时），地点为江门市新会区会城冈州大道中9号三楼新会航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

- （四）项目报价方式：供应商根据业主提供的采购项目内容、结合市场价格进行报价。

- （五）参加本项目报价的单位，请于本公告公布之日起的三个工作日内，联系采购人报名并由采购人统一安排现场踏勘。未报名及参加现场踏勘的，不得参与本项目报价。

- （六）供应商若对报价文件有疑问需要澄清，请于2022年11月23日前以书面形式向业主提出，业主在2022年11月23日以书面形式解答。

- （七）评审时间：2022年11月24日15时30分（北京时间）。

- （八）质量目标：项目质量合格。

- （九）成交单位不得将项目转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

- 五、质量标准

- 符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008），满足港池疏浚标准要求，疏浚范围内无浅点，质量达到合格或以上。

- 六、施工要求

- 1.严格按照《疏浚与吹填工程施工规范》（JTJ 207-2012）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）的要求进行施工和施工监测。

- 2.施工过程中应加强观察，一旦发现有障碍物，应立即停止在该区域的疏浚施工，并通知采购人等相关单位，待协商确立施工方案后，方可进一步施工。

- 3.施工船舶要注意航行避让，并与周边工程、海事等建立联络系统，保证工程顺利安全进行，不能因施工作业而造成断航。

- 4.施工前应对施工地区的自然条件、助航设施、船舶通过规律和施工对周围环境可能产生的影响，进行详细调查，编制施工组织设计，并报业主批准。

- 5.施工前应复核施工控制点，设立施工水尺，测出水尺零点高程，复测施工区地形，校核工程量。

- 6.疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点。

- 7.疏浚土不得随意抛卸，必须抛卸到指定的地点，施工单位应实时跟进、监督疏浚土处理情况。各施工船舶如实记录运泥、倾倒台帐，并定期和船舶轨迹、艘次、测量倾倒工程量比对，若发现差别较大的情况，应及时查明原因，确保完全按要求抛泥。同时，泥驳运输轨迹、艘次、抛泥记录等疏浚土处理记录，需由业主签名确认。

- 8.成交供应商所有进场施工的船舶安装AIS或GPS等设备，要确保AIS或GPS等设备在施工过程中处于正常工作状态。如出现船舶AIS或GPS未能正常工作情况，该船舶须停止作业。施工单位负责收集所有施工船舶的每艘次作业的完整航行轨迹图作为工程支付的依据之一。所有的航行轨迹图等数据资料均彩色打印成纸质文件入档。

- 9.成交供应商进场施工过程中，应对施工船舶挖、运、卸等的作业情况进行拍照，彩色打印成纸质文件形成施工照片档案。

- 七、验收要求

- 施工单位施工完成后，应先进行自检，自检合格后，由新会航标与测绘所组织第三方单位竣前测量，核实疏浚项目质量合格后，再由新会航标与测绘所组织项目竣工验收。工程质量不符合规定或验收不合格的，施工单位负责无偿返工。

- 八、评审方法

- （一）评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。

（二）第一轮资格审查，通过资格审查的供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。

（三）第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选供应商，以此类推第二、第三成交候选供应商。超出最高限价作无效报价处理。

（四）当第一成交候选供应商在收到成交通知书后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二成交候选供应商以其所报价格作为本次询价的成交供应商，以此类推。

九、项目合同

确定成交供应商发出《成交通知书》后，项目合同按照新会航标与测绘所提供的合同格式进行签署。

十、成交结果公示

本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光事务平台公示。

十一、其它说明

（一）采购单位对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。

（二）不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。

（三）成交单位在接到成交通知后七天内到新会航标与测绘所与采购单位签订项目采购合同，逾期按放弃成交处理。